河北嘉圣新型建材科技有限公司

年产2万立方米装配式构件项目

竣工环境保护验收意见

2022年1月04日，河北嘉圣新型建材科技有限公司根据《河北嘉圣新型建材科技有限公司年产2万立方米装配式构件项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门的审批意见等要求，组织相关人员对本项目进行了验收，与会人员实地核查了项目现场，查阅了相关验收资料，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于河北省沧州市泊头市交河镇白赵庄。项目位于河北省沧州市泊头市交河镇白赵庄，厂区中心地理坐标为：东经116°16'44"，北纬38°04'32"。厂址北侧为砖瓦厂；东、西、南侧均为空地，最近无敏感点。

项目总建筑面积20000m2，主要建筑为生产车间、办公室等。项目购置项目购置搅拌机1台，水泥罐1个、外加剂罐1个，钢筋调直弯箍机1台、钢筋切断机2台、钢筋弯曲机2台、钢筋网片点焊机2台、混凝土布料机1台、模台摆渡车2辆、自动化生产线养护窑1座、堆垛机1台、震动平台1个、提升料斗2个、混凝土罐车1辆、叉车1辆、铲车1辆、龙门吊1台、室内10吨航车4台，用于生产装配式构件项目。

- 建设过程和环评审批情况

- 河北嘉圣新型建材科技有限公司年产2万立方米装配式构件项目已于2021年5月28日在河北泊头是发展和改革局备案，备案编号泊发改审批备字（2021）94号。2021年6月，企业委托河北绣风环保科技有限公司编制了《河北嘉圣新型建材科技有限公司年产2万立方米装配式构件项目环境影响报告表》，2021年9月3日，该项目于2021年9月10日取得固定污染源排污登记，登记号为：91130981MA0GD1QHXB。

（三）投资情况

本项目实际投资为1500万元，环保投资45万元，占项目总投资的3%。

（四）验收范围

本次验收的范围为本项目环评及环评批复涉及范围。

- 工程变动情况

该项目建设情况与《河北嘉圣新型建材科技有限公司年产2万立方米装配式构件项目环境影响报告表》和泊头市环境保护局对该项目审批意见【泊环表[2021]W053号】中规定内容一致，无重大变动情况。

- 环境保护设施建设情况

- 废气

- 搅拌废气：集气罩+布袋除尘器+1根15米排气筒DA001。

- 焊接废气：集气罩+布袋除尘器+1根15米排气筒DA002。

- 废水：

本项目无生产废水产生，生活污水主要为盥洗废水泼洒抑尘，不外排，搅拌用水进入产品；沙子水泥为罐装，不涉及喷水抑尘。

## 3、噪声：

本项目产生噪声设备主要为生产设备，声级值在70~90dB（A）之间。采取的治理措施有：选用低噪声设备、将产噪设备置于厂房内、加装减振垫等，降噪效果达到15~20dB（A），经距离衰减后对周围声环境影响较小。

4、固体废物：一般固废：除尘灰、废布袋固废暂存间暂存，定期交由一般固废处理单位处理，焊渣集中收集后外售。

四、环境保护设施调试效果

2021年12月17日、2021年12月24日，北京环创康泰科技有限公司对该企业进行了环境保护竣工验收监测。验收监测期间，生产线正常生产，负荷达到了国家规定的75%以上工况的要求,符合验收监测要求。

1、废气

（一）车间有组织废气

经检测，该企业搅拌废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后经15米排气筒外排。颗粒物监测浓度最高值为7.4mg/m3，平均排放速率为0.049kg/h，符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度限值（颗粒物最高允许排放浓度≤10mg/m3）。

经检测，该企业焊接废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后经15米排气筒外排。颗粒物监测浓度最高值为5.0mg/m3，平均排放速率为0.016kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求(颗粒物≤120mg/m3，排放速率≤35kg/h)。

- （二）厂界无组织

经检测，该企业厂界无组织排放废气中，总悬浮颗粒物监测浓度最高值为0.41mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(B16297-1996)表2其他企业无组织排放限值要求(颗粒物≤10mg/m)；总悬浮颗粒物监控点与参照点差值最高值为0.26mg/m3，符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值要求(监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1h浓度值的差值<0.5mg/m)。

2、噪声

经检测，该企业东、南、西、北厂界环境噪声昼间监测结果为57.1～58.9dB(A),夜间监测结果为45.2～48.8dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

3、废水

本项目无生产废水产生，生活污水主要为盥洗废水泼洒抑尘，不外排，搅拌用水进入产品；沙子水泥为罐装，不涉及喷水抑尘。

- 五、污染物排放总量

该项目未涉及主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放。

- 六、工程建设对环境的影响

项目废水不外排；废气排放达标；厂界噪声排放达标；固体废物全部得到合理处置。

- 七、验收结论

根据现场检查并核实相关文件，该项目基本符合环评及批复要求，污染治理设施能够正常稳定运行，外排污染物经监测可达标排放。验收组认为项目可以通过竣工环境保护验收。

- 八、后续要求

加强废气收集和环保治理设施运行、维护管理，确保污染物排放稳定达标。

2022年1月04日